# Инструкция по эксплуатации

# Персональный алкотестер

# SITITEK PRO2

Содержание

Схема устройства………………………………………………………………………3

Технические характеристики...........................................................................................4

Комплектация………………………………………………………………………….4

Установка батарей……………………………………………………………………..5

Эксплуатация…………………………………………………………………………..5

Рекомендации по использованию алкотестера SITITEK PRO2…………………….6

Гарантия и сервис……………………………………………………………………...6

Схема устройства

- Экран часов

- Экран алкотестера

- Кнопка включения (POWER)

- Отверстие для вдыхания

- Кнопка выбора режима (MODE)

- Кнопка установки (SET)

- Кнопка регулировки (ADJ)

- Отделение для батарей

- Кнопка сброса (RESET)

Технические характеристики

| Способ продувания | бесконтактный |
| --- | --- |
| Тип сенсора | полупроводниковый оксидный |
| Калибровка сенсора | примерно через 10000 тестов (раз в три года) |
| Дисплей | двойной LCD-дисплей |
| Единицы измерения | г/л и % BAC |
| Диапазон измерений | 0,0...1,9 г/л 0,00...0,19 % BAC |
| Точность измерений | 0,1 г/л 0,01 % BAC |
| Максимальное число измерений в день | не больше 5 |
| Время: |  |
| - продувания | 3-5 сек. |
| - установки показаний | не более 2 сек. |
| - подготовки к следующему тесту (очистки датчика) | не более 1 мин. |
| Функция автоотключения | есть (через 15 секунд после тестирования) |
| Дополнительные функции | часы (12/24), термометр (°С или °F), будильник, таймер |
| Источник питания: |  |
| - алкотестер | 2 алкалиновые батарейки AАА-типа (1,5 В) |
| - часы, будильник, таймер, термометр | 1 батарейка AG13 |
| Длительность работы от одного комплекта батарей | 200 измерений |
| Индикатор заряда | есть |
| Размеры/ Вес | 100 х 37 х 17 мм/45 г |

Комплектация

- Алкотестер SITITEK PRO2.

- Ремешок на руку.

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка.

Установка батарей

- Снимите заднюю крышку.

- Вставьте две батареи ААА соблюдая полярность.

- Удалите защитную пленку для активации 1,5 В батареи питающие часы.

- Закройте крышку.

Эксплуатация

Прогревание

- Нажмите кнопку питания 1 раз.

- На экране появится символ «Прогревание» («wamup»)

и начнется обратный отсчет от 9 до 0.

Обратите внимание!

- Если первое прогревание будет прервано, алкотестер перезагрузится автоматически и начнет прогревание заново.

- После длительного неиспользования прибора, повторите  процедуру прогревания несколько раз.

Тест

- Символ «Дышите» («blow») появится на дисплее когда

отсчет от 9 до 0 закончен.

- Это значит, что устройство готово к использованию.

- Поднесите прибор ко рту и дуйте в отверстие 3-5 секунд.

На экране появится результат.

- Символ «Осторожно» («Caution») появляется, когда концентрация алкоголя низкая.

- Символ «Опасно» («Danger») появляется, когда концентрация алкоголя высокая.

Автовыключение устройства

- После вывода результатов теста, устройство выключится автоматически через 15 секунд.

- При прерывании прогревания устройства, также происходит автовыключение.

Если не дуть в устройство  в режиме «TEST», устройство покажет 0.00.

Внимание!

Для достижения более точных результатов, рекомендуется повторить тест 2-3 раза.

Индикация низкого заряда батареи

Символ «L» обозначает низкий заряд батареи, устройство автоматически отключится.

Настройка часов

- Нажмите кнопку «ADJ» для установки 12 или 24 часового формата.

- Нажмите и удерживайте «SET» в течение 2 секунд для входа в настройку времени, нажмите «ADJ» для регулировки.

- Нажмите «SET» еще раз для установки минут, нажмите «ADJ» для регулировки.

- Нажмите «SET» для подтверждении.

Будильник:

- В режиме фактического времени нажмите «MODE» для перехода в режим будильника.

- Нажмите «ADJ» для включения и выключения будильника.

- Нажмите и удерживайте «SET» в течение 2 секунд для входа в настройку времени, нажмите «ADJ» для регулировки.

- Нажмите «SET» еще раз для установки минут, нажмите «ADJ» для регулировки.

- Нажмите «SET» для подтверждении.

Термометр:

- В режиме фактического времени нажмите дважды «MODE» для перехода в режим

термометра.

- Нажмите «ADJ» для выбора единиц измерения С или F.

Таймер обратного отсчета:

- В режиме фактического времени нажмите трижды «MODE» для перехода в режим таймера.

- Нажмите и удерживайте «SET» в течении 2 секунд для входа в настройку времени,

нажмите «ADJ» для регулировки.

- Нажмите «SET» еще раз для установки минут, нажмите «ADJ» для регулировки.

- Нажмите «SET» для подтверждении.

- Нажмите «ADJ» для начала отсчета и еще раз для остановки.

- Когда таймер дойдет до 0 прозвучит сигнал.

Сброс заводских настроек:

Для сброса всех настроек до заводских, нажмите кнопку сброса тупым тонким  стержнем.

# Рекомендации по использованию алкотестера SITITEK PRO2

Для получения максимально точных результатов измерений специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

- Проверку лучше проводить, как минимум через 3 минуты после курения и через 15 минут после приема алкоголя.

- Не повторять тесты менее чем через 3 минуты.

- Не проводите тестирование при сильном ветре или в помещении с сильно загрязненной атмосферой.

- Не вливайте жидкость в дыхательную трубку

- Не забывайте периодически калибровать или заменять чувствительный сенсор алкотестера.

- Храните прибор вдали от нагревательных приборов и/или источников сильных запахов (парфюмерия, косметика).

- Производитель не несет юридической ответственности за результаты тестов.

Гарантия и сервис

Срок гарантии: 1 год.

Срок хранения: не ограничен.

Произведено: DoLink Industrial Co., Ltd

по эксклюзивному заказу ООО “СИТИТЕК” (SITITEK), Россия

Адрес производства: Room 823-828, Dongming Mansion, Minkang Road, Longhua Town,

Bao'an District, Shenzhen. China.

Официальный импортер в России и странах СНГ: ООО «СИТИТЕК»

Юридический адрес импортера: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, д.2

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу:

426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, д.2

Бесплатный телефон для жителей РФ: 8-800-555-40-78

www.sititek.ru